СЛАЙД 1 — Вступление (1 мин.)

- Курс не про формулы, а про физическую суть → инженерные решения.

- Наша компания: лазерное плавление металлов, стереолитография, лазерное спекание металлов, цифровая обработка света — везде лазер + материал.

- Нажали «Пуск» → порошок → деталь. Это не чудо, это физика.

- Три вопроса: почему сталь режет, а алюминий нет? Почему разная скорость → разный результат? Почему луч плавит титан, а не просто светит?

- Ответ → свет как энергия.

СЛАЙД 2 — План (30–40 сек.)

- Четыре заблуждения о свете.

- Свет как переносчик энергии — главная мысль.

- Три механизма отдачи энергии материалу.

- Один график → 80 % проблем лазерной обработки.

СЛАЙД 3 — Заблуждение 1: «Свет — это волна» (7 мин.)

- Ньютон (XVII в.): свет — частицы (корпускулы). Тени → летят прямо.

- Гюйгенс: свет — волна, как звук.

- Юнг (1801): две щели → интерференционная картина. Только волны могут.

- Максвелл (1860-е): свет = электромагнитная волна. Скорость совпала с «цэ» = 3×10⁸ м/с.

- Герц (1887): ультрафиолет светит на металл → вылетают электроны (фотоэффект).

- Волновая логика: слабая волна → раскачает, надо подождать.

- Эксперимент: красный свет — не вылетает, хоть час свети.

- Эйнштейн (1905): свет состоит из фотонов. Каждый фотон несёт энергию Е = h·ν.

- Если энергии фотона хватает — электрон вылетает. Нет — не вылетает.

- Формула: Е_кин = h·ν − А.

- h = 6,63×10⁻³⁴ Дж·с; ν — частота; А — работа выхода (эВ).

- Для стали и титана А ≈ 4–4,5 эВ.

- Вывод: свет = не волна, не частица. Две проекции одного явления.

- Как цилиндр: с одной стороны круг, с другой прямоугольник.

- Дуализм. Инженер выбирает модель под задачу.

СЛАЙД 4 — Корпускулярно-волновой дуализм (7 мин.)

- Свет = электромагнитное излучение.

- Связь: λ × ν = c (c = 3×10⁸ м/с = 300 000 км/с).

- За секунду луч облетает Землю 7,5 раз.

- Энергия фотона: Е_ф = h·c / λ.

- Волоконный лазер: λ = 1070 нм → Е_ф ≈ 1,16 эВ.

- Ультрафиолетовый лазер (для стереолитографии): λ = 355 нм → Е_ф ≈ 3,49 эВ (в 3 раза больше!).

- Расчёт: 1 эВ = 1,6×10⁻¹⁹ Дж.

- Фотон 1,16 эВ = 1,86×10⁻¹⁹ Дж.

- Лазер 200 Вт → 200 Дж/с → N = 200 / 1,86×10⁻¹⁹ ≈ 10²¹ фотонов/с.

- Это триллион триллионов фотонов в секунду.

- Ультрафиолетовый фотон (3,49 эВ) может рвать химические связи (например, углерод-углерод ≈ 3,6 эВ) → полимеризация в стереолитографии.

- Инфракрасный фотон (1,16 эВ) — слабый, только греет решётку → тепловой процесс лазерного плавления.

- Вывод: чем короче λ → тем выше энергия фотона → тем «агрессивнее» излучение.

- Ультрафиолет опаснее для глаз и кожи, чем инфракрасный.

СЛАЙД 5 — Заблуждения 2 и 3 (4 мин.)

Заблуждение 2: «Свет — это то, что я вижу»

- Глаз: 400–700 нм (фиолетовый → красный).

- λ < 400 нм — ультрафиолет (не видим).

- λ > 700 нм — инфракрасный (не видим).

- Ваш волоконный лазер 1070 нм — не видите, но он режет металл.

- Углекислотный лазер 10 600 нм (10,6 мкм) — тоже невидим.

- Физика одна для всего спектра.

Заблуждение 3: «Свет идёт по прямой»

- В однородной среде — да.

- Реальный луч всегда расходится (дифракция).

- Есть «талия» (перетяжка, фокус) — место минимального диаметра.

- После неё луч расширяется. Это фундаментально, не убрать.

- Дифракционный предел: d_min ≈ 2,44 · λ · f / D.

- Пример: λ = 1070 нм, f = 100 мм, D = 10 мм → d_min ≈ 26 мкм.

- Меньше сделать нельзя без смены оптики.

- Геометрическая оптика — приближение. Физическая оптика — реальность.

СЛАЙД 6 — Заблуждение 4 и выбор модели (3 мин.)

Заблуждение 4: «Свет — это просто луч»

- Реальный пучок характеризуется:

  - Распределением интенсивности: основная мода — гауссов пучок (в центре ярче, к краям спадает).

  - Поляризацией — направление колебаний электрического поля (влияет на поглощение).

  - Когерентностью — способность интерферировать.

- Гауссов пучок: I(r) = I₀ · exp(−2r²/w²).

- w — радиус на уровне 1/e² от пика.

- Центр греет сильнее краёв → надо учитывать при настройке.

Главный вывод раздела:

- Единой модели света нет.

- Есть набор моделей:

  - Геометрическая оптика (лучи) → ход лучей, чертежи.

  - Волновая оптика → интерференция, дифракция, размер пятна.

  - Квантовая оптика → фотоэффект, поглощение, Е = h·ν.

- Профессионализм = выбрать правильную модель для ситуации.

СЛАЙД 7 — Свет как энергия: введение (5 мин.)

- Для инженера свет = СПОСОБ ПЕРЕДАТЬ ЭНЕРГИЮ от источника к материалу.

- Всё остальное — детали доставки.

- В вакууме: скорость c = 3×10⁸ м/с.

- В материале: v = c / n, где n — показатель преломления.

- n воздуха ≈ 1,0003; воды ≈ 1,33; стекла ≈ 1,5.

- Мощность P (Вт) — сколько джоулей в секунду.

- Принтер — доли Вт. Промышленный лазер для плавления металлов — сотни Вт, до кВт.

- Но мощность сама по себе не главное.

- 1 кВт на 1 м² — бумагу не нагреет.

- Тот же 1 кВт в пятно 50 мкм — испарит любой металл.

- ГЛАВНАЯ ВЕЛИЧИНА: плотность мощности (интенсивность) I = P / S [Вт/см²].

- Именно I определяет: нагреется, расплавится или испарится.

- Для лазерного плавления металлов: I ≈ 10⁴–10⁶ Вт/см².

- Для резки: до 10⁷ Вт/см².

СЛАЙД 8 — Ключевые формулы (7 мин.)

Формула 1. Энергия фотона: Е_ф = h·ν = h·c/λ

- h = 6,63×10⁻³⁴ Дж·с.

- Пример: λ = 1070 нм = 1,07×10⁻⁶ м.

- Е_ф = (6,63×10⁻³⁴ × 3×10⁸) / 1,07×10⁻⁶ ≈ 1,86×10⁻¹⁹ Дж ≈ 1,16 эВ.

- Лазер 200 Вт: N = 200 / 1,86×10⁻¹⁹ ≈ 10²¹ фотонов/с.

Формула 2. Интенсивность (плотность мощности): I = P / S

- S = π·d²/4 (площадь пятна).

- Пример: d = 50 мкм = 0,005 см → S ≈ 2×10⁻⁵ см².

- P = 200 Вт → I ≈ 10⁷ Вт/см².

- Сравнение: солнце у Земли ≈ 0,1 Вт/см².

- Лазерное пятно в 100 миллионов раз ярче солнца!

Формула 3. Плотность энергии (флюенс): Е = I × τ

- τ — время воздействия на точку.

- Для сканирующего луча: τ = d / v, где v — скорость сканирования.

- Пример: d = 50 мкм, v = 1 м/с → τ = 50 мкс.

- Для плавления стали нужно E ≈ 1–10 Дж/см².

- Для испарения: E ≈ 100–1000 Дж/см².

Формула 4. Поглощённая мощность: P_погл = A × P

- A — поглощательная способность (от 0 до 1).

- A = 0 — идеальное зеркало (всё отражается).

- A = 1 — абсолютно чёрное тело (всё поглощается).

- Алюминий (1070 нм): A ≈ 0,1 (отражает 90 %).

- Сталь: A ≈ 0,35.

- Титан: A ≈ 0,5.

- Медь: A < 0,05 (почему трудно обрабатывать).

СЛАЙД 9 — Поглощение материалами (5 мин.)

От чего зависит A:

- Длина волны: чем короче, тем лучше поглощение металлами.

  - Углекислотный лазер (10,6 мкм) плохо режет алюминий и медь.

  - Волоконный (1,07 мкм) — значительно лучше.

- Состояние поверхности: шероховатая > полированной, оксидная плёнка увеличивает A.

- Температура: с ростом температуры → A растёт (положительная обратная связь).

- Угол падения и поляризация (подробнее в следующей лекции).

Закон Бугера–Ламберта–Бера:

- I(x) = I₀ · e^(−α·x)

- I₀ — интенсивность на поверхности.

- α (альфа) — коэффициент поглощения (см⁻¹).

- x — глубина (см).

- Глубина проникновения: δ = 1/α — расстояние, на котором I падает в e ≈ 2,7 раза.

Для металлов (λ ≈ 1 мкм):

- δ ≈ 10–20 нм !!!

- Свет поглощается практически на поверхности.

- Вся энергия выделяется в тончайшем слое.

- Дальше тепло распространяется за счёт теплопроводности.

- Лазер НЕ прожигает металл насквозь — греет поверхностный слой.

- Сталь (1070 нм): α ≈ 5×10⁵ см⁻¹, δ ≈ 20 нм.

- Алюминий: α ≈ 1×10⁵ см⁻¹, δ ≈ 100 нм (пропускает глубже, но больше отражает).

- Для алюминия нужны особые стратегии: подогрев платформы, другая длина волны, двойное сканирование.

СЛАЙД 10 — Три способа передачи энергии (12 мин.)

Способ 1. ФОТОВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ (∼10⁻¹⁵ с — фемтосекунды)

- Фотон поглощается → электрон перескакивает на высокий уровень.

- Почти сразу (пикосекунды) сталкивается с решёткой → энергия переходит в колебания атомов.

- Колебания атомов = тепло.

- Так свет греет материал.

- При экстремально высокой интенсивности (фемтосекундные лазеры) → электроны улетают → «холодная абляция» (испарение без нагрева).

- В аддитивных технологиях пока не массово, но исследуется.

Способ 2. ПРЯМОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ РЕШЁТКИ

- Если частота лазера совпадает с собственными частотами колебаний атомов или молекул.

- Энергия → тепло напрямую, минуя электронное возбуждение.

- Для углекислотного лазера (10,6 мкм) — очень эффективно.

- Для волоконного лазера (≈1 мкм) — выражено слабее.

Способ 3. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ (∼10⁻⁶ с и дольше)

- Это НЕ поглощение, а то, что ПОСЛЕ поглощения.

- Свет поглотился в слое ~10 нм → энергия → тепло → распространяется вглубь и в стороны.

- За микросекунды тепло уходит на глубину нескольких микрон.

- Теплопроводность определяет:

  - размер ванны расплава,

  - зону термического влияния,

  - градиенты температур,

  - качество сплавления порошка.

- Коэффициент теплопроводности k [Вт/(м·К)]:

  - Алюминий: k ≈ 200 → тепло уходит БЫСТРО.

  - Сталь: k ≈ 50.

  - Титан: k ≈ 20 → тепло уходит МЕДЛЕННО.

- Алюминий отводит тепло в 4 раза быстрее стали, в 10 раз быстрее титана.

- Для алюминия нужна бóльшая плотность энергии.

- Ключевая идея: свет — переносчик. Вся «работа» (плавление, спекание) происходит после перехода в тепло.

- Задача оптики: доставить энергию в нужное место с нужной плотностью.

- Задача технолога: подобрать режимы, чтобы тепло распространилось ровно настолько, насколько нужно.

СЛАЙД 11 — График пороговой плотности энергии (5 мин.)

- Оси: горизонтальная — длительность воздействия τ (от фемтосекунд до миллисекунд, логарифмическая шкала!).

- Вертикальная — пороговая плотность энергии Е_th [Дж/см²] для плавления или испарения.

- Три кривые: сталь (низкая теплопроводность), титан (средняя), алюминий (высокая).

- Ниже кривой — ничего не происходит.

- Выше кривой — плавление. Ещё выше — закипание.

Короткие импульсы (фемто-, пикосекунды):

- Порог НИЗКИЙ.

- Энергия выделяется так быстро, что тепло не успевает уйти.

- Вся энергия — в крошечном объёме → легко испарить.

- Зона «холодной абляции».

- Для лазерного плавления не годится (нам нужно расплавить, а не испарить).

Наносекунды — микросекунды:

- Порог РАСТЁТ.

- Тепло успевает уйти из пятна вглубь.

- Нужно больше энергии для прогрева растущего объёма.

Миллисекунды и непрерывный режим (лазерное плавление металлов):

- Порог выходит на ПЛАТО.

- Тепло распространяется далеко → процесс определяется теплопроводностью.

- Разница в пороге между сталью и алюминием — фактор 3–5.

- Для алюминия нужно в 3–5 раз больше энергии!

СЛАЙД 12 — Выводы для лазерного плавления металлов (3 мин.)

- Вы работаете в непрерывном или квазинепрерывном режиме.

- Тепло успевает распространиться далеко за пределы пятна.

- Критична скорость сканирования v_скан:

  - Слишком медленно → тепло расплывается широко → ванна большая → потеря точности.

  - Слишком быстро → материал не успевает прогреться → непроплав (порошок не спекается).

- Оптимальная скорость для лазерного плавления металлов: 0,5–2 м/с.

- Титан и сталь: 1–2 м/с.

- Алюминий и медь: 0,5–1 м/с (или увеличивать мощность).

- Алюминий требует большей плотности энергии → следствие высокой теплопроводности.

- Решения для алюминия: более мощный лазер, подогрев платформы (200–300 °C), двойное сканирование.

СЛАЙД 13 — Итоги (3 мин.)

- У света нет единственной модели. Волна и частица — проекции, инструменты. Не пытайтесь понять, что такое свет «на самом деле». Знайте, какой моделью пользоваться в каждой задаче.

- Для инженера свет — это доставка энергии. Всё остальное — техника доставки.

- Эффективность обработки = интенсивность × поглощательная способность. I = P/S. P_погл = A×P. Глубина проникновения δ = 1/α.

- Длительность воздействия τ критична. От неё зависит, успеет ли тепло уйти из зоны обработки.

  - Непрерывный режим (лазерное плавление): τ = 50–100 мкс. Тепло успевает уйти на сотни микрон. Поэтому важны скорость и стратегия сканирования.

  - Импульсные (фемто): τ = 10⁻¹³–10⁻¹⁵ с. Тепло не успевает уйти даже на атомный слой.

- Материалы ведут себя по-разному:

  - Высокая теплопроводность (алюминий, медь) → тепло «убегает» → нужна высокая плотность мощности.

  - Низкая теплопроводность (сталь, титан) → тепло локализуется → порог ниже, но выше риск перегрева.

СЛАЙД 14 — Следующая лекция

- Гауссов пучок.

- Поляризация.

- Когерентность.

- М².